УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА · ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА

Расчёт обтекания одиночного здания

Инструкция пользователя

Двумерная задача обтекания одиночного здания в потоке воздуха, решаемая методом решётки Больцмана (LBM D2Q9 со столкновением BGK) прямо в браузере. Программа считает картины течения, коэффициент давления Cp, завихрённость, линии тока и коэффициенты сил по контуру здания; отдельно показывает, где начинается отрыв и как форма здания меняет картину.

Инструкция описывает фактический интерфейс программы: разделы, два режима работы, параметры расчёта, разбор результата, типичные ошибки и краткий сценарий показа. Все утверждения о физике, стандартах и опытных данных взяты из разделов «Теория» и «Большие компьютеры» самой программы и из файла эталонных данных data/reference.js, где у каждого числа указан проверенный источник.

Расчёт в браузере даёт качественную картину течения и ориентировочные коэффициенты. Количественные значения Cd и Cp — это проектные данные, и берутся они из стандартов (EN 1991-1-4, СП 20.13330.2016) и натурных измерений, а не из этой программы.

Содержание

1. Назначение программы и для кого она сделана

2. Требования и запуск

3. Пошаговая работа: каждый параметр

4. Разбор результата

5. Режимы работы: ламинарный, LES, демо

6. Типичные ошибки и что с ними делать

7. Краткий сценарий показа программы

8. Ограничения программы

Приложение А. Таблица параметров: единицы и диапазоны

Приложение Б. Глоссарий

Приложение В. Чек-лист проверки своего расчёта

# 1. Назначение программы и для кого она сделана

Программа решает учебную задачу строительной аэродинамики: как воздух обтекает здание, где за зданием возникает отрыв, как формируется след и как от формы здания зависят нагрузки на фасад и величина сопротивления.

Это не инженерный расчёт и не замена ветровой трубе. Это стенд, на котором видно физику обтекания: картина меняется на глазах, когда меняешь высоту, ширину или форму крыши, и можно за минуту понять, где будет отрыв и почему над плоской крышей возникает всасывание.

Для кого:

студентам и аспирантам, изучающим вычислительную гидродинамику и строительную аэродинамику;

инженерам, которым нужно объяснить, откуда берутся ветровые нагрузки и почему здание «тянет» вбок;

преподавателям: программа работает офлайн, поэтому её можно запускать на любой машине в аудитории, без сети и без установки.

Что программа НЕ делает (об этом стоит сказать сразу, чтобы не было недоразумений): она двумерная, считает на грубой сетке, не моделирует порывы ветра и не выдаёт проектных коэффициентов нагрузки. Раздел 8 и раздел «Теория» программы объясняют эти ограничения подробно.

# 2. Требования и запуск

Требования минимальны:

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Браузер | любой современный: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Яндекс.Браузер |
| Установка | не требуется — программа состоит из файлов и запускается как есть |
| Интернет | не требуется: работает офлайн, с файла на диске |
| Сервер | не требуется: расчёт идёт в браузере, в отдельном потоке |
| Сторонние библиотеки | нет: формулы, графики и всё остальное лежат внутри |
| Время на расчёт | от долей секунды на малой сетке до десятков секунд на 160 × 72 |

Как открыть:

скопируйте папку программы целиком (в ней есть index.html, папки js, data, vendor, styles.css) в любое место на диске;

откройте index.html двойным щелчком — программа откроется в браузере;

перейдите на вкладку «Расчёт».

Если программа размещена на сервере, она доступна по адресу cfd.expert-val.ru/building/ — тот же самый код, только открытый через сеть.

Программа полностью офлайновая: ни CDN, ни шрифтов из сети, ни обращений к серверу. Исходники графиков и библиотека рендеринга формул лежат в папке vendor.

# 3. Пошаговая работа: каждый параметр

Интерфейс разбит на четыре вкладки: «Расчёт», «Теория», «Большие компьютеры», «Инструкция». Всё, что нужно для расчёта, находится на вкладке «Расчёт». Раздел «Теория» объясняет физику, «Большие компьютеры» — как посчитать то же самое в OpenFOAM на кластере, «Инструкция» — этот текст.

## 3.1. Выбор режима работы

В верхней части панели расчёта стоит переключатель из двух режимов:

| Режим | Что делает | Когда включать |
| --- | --- | --- |
| Расчёт в браузере | Считает поле по вашим параметрам, прямо в браузере. Показывает время счёта и последнюю итерацию. | Обычная работа: нужно посчитать конкретное здание или конкретный режим. |
| Демо-режим (без сервера) | Показывает заранее рассчитанный снимок из data/demo.js. Расчёта не происходит, счётное время не измеряется. | Показ программы, офлайн-презентация, разбор интерфейса. |

Демо-режим — это готовая картина, а не новый расчёт. Плашка под результатом прямо пишет, какой снимок показан и что точность по нему не измеряется. Для любых количественных выводов переключайтесь на «Расчёт в браузере».

## 3.2. Геометрия здания

Здание всегда стоит на земле, поток набегает слева. Параметры геометрии:

| Поле | Единицы | Разумные значения | Что делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение по потоку | м | 15…60 % длины домена | Левая (наветренная) грань здания. Слишком близко к входу — некуда разгоняться; слишком далеко — длинный прогон потока. |
| Ширина B | м | от 0,5·H до 2·H | Правая грань здания. Ширина задаёт соотношение сторон, а с ним — и место отрыва, и величину сопротивления. |
| Высота H | м | 10…40 м | Высота стен. Число Рейнольдса считается по высоте здания: Re_H = U∞·H/ν. |
| Форма крыши | — | плоская или двускатная | Плоская крыша — простой корпус; двускатная добавляет конёк и отрыв на нём. |
| Высота крыши | м | 0…H | Имеет смысл только для двускатной крыши: это высота ската над стеной. |

При изменении любого из этих параметров поле сбрасывается и считается заново: физически меняется вся картина, а не только её часть. Проверить это можно по счётчику итераций — после смены геометрии он начинает отсчёт заново.

## 3.3. Поток и число Рейнольдса

Число Рейнольдса — единственный параметр, который задаёт режим течения:

Re_H = U∞ · H / ν, где U∞ — скорость набегающего потока (м/с), H — высота здания (м), ν — кинематическая вязкость воздуха (м²/с).

В форме есть поле Re и поле ν, связанные галочкой «подставлять ν = U∞ / Re». Пока галочка включена, вязкость вычисляется сама, и достаточно поменять Re. Галочку снимают, только если ν нужно задать руками — например, чтобы зафиксировать вязкость воздуха и посмотреть, что получится при реальном Re ≈ 10⁷: расчёт останется корректным, но картина станет неинформативной, потому что сетка не разрешает ни пограничный слой, ни мелкие вихри.

| Параметр | Единицы | По умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость потока U∞ | м/с | 10 | Типичная скорость ветра на высоте фасада. Влияет на все коэффициенты. |
| Число Рейнольдса Re | — | подставляется | Рабочая граница программы: ламинарная модель корректна при Re ≲ 1000. |
| Вязкость ν | м²/с | U∞·H/Re | Для воздуха при 20 °C справочное значение ≈ 1,5·10⁻⁵ м²/с. |

Учебный приём, о котором надо знать заранее: чтобы увидеть ламинарный режим на здании метровой высоты, вязкость приходится масштабировать (ν = U∞·H/Re). Масштабирование в LBM безразмерно, поэтому картина физически честная — но значение ν в такой задаче учебное, а не «воздушное».

## 3.4. Режим течения и модель турбулентности

| Режим | Когда применять | Чего ждать |
| --- | --- | --- |
| Ламинарный | Re_H ≲ 1000 | Установившееся или слегка колеблющееся течение, гладкая картина, длинная зона рециркуляции за зданием. Единственный режим, который можно сопоставлять с эталоном количественно. |
| LES (Смагоринский) | Re_H > 1000 | Вихревая структура за зданием, отрыв, след. Результат качественный: Cd и Cp отсюда — ориентир, а не проектные значения. |

Для LES есть отдельный параметр — модельный коэффициент Смагоринского Cs. По умолчанию 0,14; в физически осмысленном диапазоне 0,1…0,2. Менять его имеет смысл только ради эксперимента: подсеточная вязкость по модели Смагоринского берётся из градиента скорости на сетке, то есть из крупных вихрей, а не из мелких, которые она якобы описывает.

## 3.5. Профиль набегающего потока

Поток на входе бывает двух видов:

Равномерный. равномерный — весь поток идёт с одной скоростью U∞. Простой, предсказуемый, удобен для учебных задач и для сравнения с опытом над изолированным телом;

Логарифмический. логарифмический — профиль приземного слоя: у земли скорость в несколько раз меньше, чем на уровне крыши. Так поток приходит в здание в реальной атмосфере. Учитывайте, что в этом случае опорная скорость для Cp берётся на уровне середины здания, а не на уровне крыши, и числа получаются другими.

## 3.6. Домен и сетка

Домен — прямоугольная область расчёта, в метрах; сетка — число ячеек по каждой оси. Метод решётки Больцмана требует квадратных ячеек, поэтому при неодинаковых размерах домена шаг по обеим осям берётся одинаковым, а фактические размеры показываются в таблице результатов.

| Параметр | Единицы | Разумные значения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина домена Lx | м | 8…12 · H | Длина здания плюс разгон перед ним и место под след. |
| Высота домена Ly | м | 2,5…4 · H | Слишком низкий домен искажает картину: потоку негде обходить здание. |
| Сетка nx × ny | ячейки | 80 × 36 … 200 × 90 | Влияет на точность и на время счёта сильнее, чем любой другой параметр. |
| Ячеек на высоту здания | — | не меньше 15…20 | Меньше 10 — здание не разрешено, и картина теряет смысл. |

## 3.7. Число итераций, запуск и остановка

Расчёт идёт итерациями: на каждой итерации распределения переносятся и смешиваются. Число итераций задаётся в форме; для выхода на установившееся течение на сетке 160 × 72 достаточно примерно 8 000 итераций, для нестационарных сценариев — больше.

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| «Рассчитать» | Запускает расчёт с текущими параметрами. Пока идёт счёт, кнопка блокируется, а рядом видно время счёта и номер итерации. |
| «Остановить» | Прерывает расчёт на полпути. Показать можно и недосчитанное поле — но помечать это надо в тексте работы, а не забывать. |
| «Очистить» | Убирает результат, оставляя параметры формы. Удобно перед новой серией расчётов. |

«Остановить» посреди расчёта даёт поле, которое ещё не установилось. Для учебной иллюстрации это нормально, но числа с такого поля (Cd, Cp) брать нельзя: они зависят от того, на какой итерации вы остановились.

## 3.8. Экспорт результата

Результат можно выгрузить в CSV — это обычный текстовый файл с разделителем, который открывается в Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets или в любом редакторе. Выгрузка пригодится, чтобы построить собственные графики, сравнить два расчёта между собой или передать данные в курсовую работу.

# 4. Разбор результата

## 4.1. Картины течения

Программа показывает поле в разных представлениях. Переключайте их и смотрите на одно и то же место: так виднее, что происходит.

| Картина | Что на ней видно | На что смотреть |
| --- | --- | --- |
| ¦U¦ — модуль скорости | Общая картина: набегающий поток, разгон над крышей, медленная зона в сле. | Где поток разгоняется и где он тормозит. |
| U — продольная скорость | Только составляющая вдоль потока. | Есть ли обратное течение в сле за зданием. |
| V — вертикальная скорость | Только вертикальная составляющая. | Знак меняется в зоне отрыва — там закручивается воздух. |
| W — вне плоскости потока | В двумерной задаче поле нулевое. | Это нормально, а не ошибка: программа двумерная. |
| P — давление | Абсолютное давление в паскалях. | Повышенное давление на наветренной грани, пониженное — за зданием. |
| Cp — коэффициент давления | Давление в безразмерном виде, относительно набегающего потока. | Знак и порядок величины: на наветренной грани плюс, в зоне отрыва минус. |
| Завихрённость ω | Где именно закручивается воздух. | Вихри в сле: это и есть механизм срыва. |
| Векторы скорости | Направление потока в каждой точке. | Разворот векторов в отрывной зоне. |

## 4.2. Линии тока

Линии тока рисуются по изолиниям функции тока ψ. Это удобно: на всех стенках функция тока постоянна, поэтому линии тока физически «облегают» здание, а в сле образуют замкнутые вихри. Замкнутая линия — вихрь; вытянутая вдоль потока — рециркуляционная зона.

## 4.3. Профили скорости

Профили показывают, как скорость меняется с высотой: перед зданием и в сле. Перед зданием профиль почти однородный, если вход равномерный; в сле скорость падает, и профиль становится неоднородным. Именно разница профилей говорит о том, насколько здание «вмешивается» в поток.

## 4.4. Cp по высоте на гранях

Графики Cp по высоте на наветренной и заветренной грани — рабочий инструмент для сравнения с опытом и с эталонными кривыми из раздела «Теория».

Распределение Cp по высоте: наветренная (синяя) и заветренная (красная) грани, снимок ламинарного расчёта lam-50.

Читать график надо так: на наветренной грани Cp положителен и максимален в середине (идеальная точка торможения дала бы Cp = 1 по Бернулли, в вязком течении значение ниже); на заветренной грани Cp отрицателен — это базовое разрежение, из-за которого здание «тянет» назад; в верхних углах — зона отрыва с сильным разрежением.

## 4.5. Таблица результатов

В таблице сведены числа, по которым расчёт можно проверить:

| Показатель | Что означает | На что смотреть |
| --- | --- | --- |
| Re | Число Рейнольдса по высоте здания. | Совпадает ли с тем, что задано. |
| Число итераций | Сколько шагов сделано. | Достаточно ли для установления. |
| Время счёта | Сколько занял расчёт в браузере. | Для оценки «а стоит ли считать». |
| max¦U¦ | Максимальная скорость в поле. | Рост у здания — физика; скачок в разы — повод проверить границы. |
| Cd | Коэффициент сопротивления. | Положителен; для изолированного квадратного цилиндра при Re = 200 опыт даёт ≈ 1,48. |
| Cl | Суммарная вертикальная сила, делённая на динамическое давление и площадь наветренной грани. | В основном отсос на плоской крыше; это не «подъёмная сила» в классическом смысле. |
| Cp_max, Cp_min | Экстремумы коэффициента давления. | Порядок величины и знак. |
| Отклонение массы | Разница расхода на входе и выходе. | Должно быть меньше 1 %; больше — ошибка баланса. |

## 4.6. Сравнение с эталоном

Рядом с результатом выводится таблица сравнения с эталонными кривыми из файла data/reference.js: профиль Блазиуса для пограничного слоя, логарифмический закон стенки, Cp в стагнационной точке, Cd и число Стрюхаля квадратного цилиндра (Okajima, 1982). Важно понимать, что количественно проверяется только одно — коэффициент давления в стагнационной точке; остальное сравнение качественное, и об этом честно сказано в самой таблице.

Эталон Okajima (1982) — это изолированный двумерный квадратный цилиндр без земли. Ваш Cd получится выше, и причины объясняются по порядку: главный вклад — завышенное базовое разрежение за зданием на грубой сетке (в демо-снимках Cp на заветренной грани идёт от −1,9 до −3,8, в опыте около −1…−1,3); далее — двумерность постановки; и лишь затем блокировка канала: здание занимает около 28 % высоты домена, и её вклад — порядка 8 %. Сравнивать имеет смысл порядок величины и знак, а не совпадение до процента.

# 5. Режимы работы: ламинарный, LES, демо

## 5.1. Ламинарный режим

Вязкость только молекулярная, замыкания нет. Корректен при Re_H ≲ 1000 — и это не «упрощённый режим для галочки», а единственный режим, в котором результат можно проверить: ламинарное решение сопоставимо с аналитикой и с таблицами. Схематично: поток переходит через верхнюю кромку, за зданием тянется длинная замкнутая зона рециркуляции, отрыв идёт от задних углов.

## 5.2. Режим LES

Модель Смагоринского добавляет подсеточную вязкость ν_t = (C_s·Δ)²·|S|. В результате за зданием видна вихревая структура, след становится подвижным. Честное ограничение: сетка в браузере не разрешает мелкие вихри, поэтому подсеточная вязкость фактически подставляется вместо них, и результат LES качественный. В поле при этом остаются и сеточные пульсации — это признак недостаточного разрешения, а не «настоящая турбулентность».

Снимок les-1000: завихрённость и линии тока за зданием при Re = 1000 в режиме LES.

## 5.3. Демо-режим

Пять снимков, посчитанных тем же решателем на одной сетке 160 × 72:

| Снимок | Что показывает | На что смотреть |
| --- | --- | --- |
| lam-50 | Ламинарное установившееся обтекание, Re = 50. | Гладкое обтекание, длинная зона рециркуляции, разгон над крышей. |
| lam-300 | Переходный режим, Re = 300. | Отрыв и неустойчивость: след перестаёт быть симметричным. |
| les-1000 | Режим LES, Re = 1000. | Вихревые структуры за зданием и честность LES-режима. |
| gable-50 | Двускатная крыша, Re = 50. | Отрыв на коньке: та же скорость, другая картина. |
| wide-50 | Широкое здание B = 2H, Re = 50. | Как ширина меняет след и вертикальную силу. |

# 6. Типичные ошибки и что с ними делать

| Что наблюдается | Наиболее вероятная причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Картина «рассыпается» в мелкую рябь, значения Cp скачут | Сетка слишком мелкая для LES-режима, либо слишком крупная для задачи | Вернуться к ламинарному режиму при небольшом Re; для LES взять сетку не мельче 160 × 72 и оценить результат качественно |
| Сквозь здание явно «течёт» воздух | Поле ещё не установилось: расчёт остановлен слишком рано | Дать больше итераций; проверить, что в таблице отклонение массы меньше 1 % |
| Cd получился отрицательным или подозрительно маленьким | Расчёт прерван на первых итерациях, либо сетка не разрешает здание | Увеличить число итераций и ячеек на высоту здания; пересчитать |
| Cp на наветренной грани около нуля | Опорная скорость для Cp взята в возмущённой зоне, либо Re слишком велик для разрешения | Проверить U_оп в таблице: она должна отличаться от U∞ не более чем на ±20 % |
| Результат отличается от картинки в статье | Разные граничные условия: в статье обычно нет земли, а верх открыт | Сравнивать с опытом изолированного тела (Okajima, 1982) и понимать, что грубая сетка, двумерность и блокировка канала по-разному искажают Cd |
| Расчёт идёт очень долго | Большая сетка и большое число итераций | Сначала посчитать на малой сетке (80 × 36), оценить время и потом выбрать разумные параметры |
| В демо-режиме картина не та, что ожидалась | Демо-режим показывает готовый снимок, а не расчёт по вашим параметрам | Переключиться на «Расчёт в браузере» — там параметры ваши |
| Формулы в разделе «Теория» показаны как текст | Не загрузилась библиотека рендеринга (файл в папке vendor) | Проверить наличие vendor/katex.min.js и auto-render.min.js рядом с index.html |

# 7. Краткий сценарий показа программы

Сценарий рассчитан на 15–20 минут и построен так, чтобы в конце у слушателя осталась одна мысль: картина течения — результат расчёта, и она меняется, когда меняются условия.

| Время | Что показываем | О чём говорим |
| --- | --- | --- |
| 2 мин | Вкладка «Теория», раздел «Постановка задачи». | Геометрия, что считаем, пять граничных условий. Главное: у реального здания Re ≈ 10⁷, в браузере — до 10³, и это надо проговорить сразу. |
| 3 мин | Демо-режим, снимок lam-50: картина ¦U¦ и линии тока. | Гладкое обтекание, разгон над крышей, замкнутая зона рециркуляции. Показать, что внутри здания скорость нулевая. |
| 2 мин | Таблица результатов и проверки. | Отклонение массы, локальное Ma, Cp на наветренной и заветренной грани. Главный вывод: картина не «нарисована», она посчитана и проверена. |
| 2 мин | Снимок lam-300, анимация или смена картины. | Отрыв и неустойчивость: след перестаёт быть симметричным. Здесь же — про число Стрюхаля и о том, что частоту срыва программа не измеряет. |
| 3 мин | Снимок les-1000: завихрённость. | Вихревая структура за зданием. И честно: это качественный результат, проектные Cd и Cp берутся из стандартов. |
| 3 мин | Снимки lam-50 и gable-50 рядом. | Одна скорость — разная картина. Отрыв на коньке. Вот здесь хорошо звучит тезис: форма здания — это физика, а не оформление. |
| 2 мин | Раздел «Большие компьютеры». | Почему 11 520 ячеек в браузере и 10⁹ точек на кластере — это разные задачи, и как отправить расчёт в очередь. |
| 2 мин | Живой расчёт: поменять высоту здания и нажать «Рассчитать». | Показать, что всё это считается у вас в браузере, за секунды, без сети. |

# 8. Ограничения программы

Этот раздел стоит прочитать до начала работы, а не после: он экономит время на ложные ожидания.

Двумерность. Нет боковых вихрей, нет вторичных течений, нет настоящего трёхмерного отрыва на углах.

Сетка не разрешает мелкие вихри, поэтому режим LES качественный: в нём видно структуру течения, но нельзя брать из него числа.

Пограничный слой не разрешён: в ламинарном режиме перенос у стенки определяется молекулярной вязкостью, в реальности — турбулентной. Именно пограничный слой формирует отрыв.

Сжимаемость пренебрегается: допустимо при Ma ≤ 0,17. При больших скоростях программа уменьшает шаг по времени, а не «ускоряет» физику.

Вход стационарен: спектр порывов реального ветра не воспроизводится, а именно порывы определяют пиковые нагрузки на фасад.

Верхняя граница — искусственное условие свободного потока: вихревые возмущения отражаются обратно в расчёт. Проверяйте устойчивость: отодвиньте верхнюю границу, смените вход и посмотрите, изменилась ли картина в зоне интереса.

Коэффициенты — качественные: Cd завышен прежде всего из-за грубой сетки (завышенное базовое разрежение за зданием), затем из-за двумерности, и только потом из-за блокировки канала.

# Приложение А. Таблица параметров: единицы и диапазоны

| Параметр | Обозначение | Единицы | Диапазон | Разумное значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость потока | U∞ | м/с | 0,1…50 | 10 | Скорость набегающего потока на уровне здания. |
| Высота здания | H | м | 5…100 | 20 | Высота стен; по ней считается Re. |
| Ширина здания | B | м | 0,2·H…4·H | H…2H | Правая грань здания. |
| Положение по потоку | x0 | м | 0,1·Lx…0,6·Lx | 0,4·Lx | Левая грань здания. |
| Форма крыши | — | — | плоская / двускатная | по задаче | Двускатная добавляет отрыв на коньке. |
| Высота крыши | — | м | 0…H | 0…0,5H | Высота ската над стеной; для плоской крыши не используется. |
| Число Рейнольдса | Re_H | — | 10…10⁵ | 50…300 | Ламинарная модель корректна при Re ≲ 1000. |
| Вязкость | ν | м²/с | 10⁻⁶…10⁰ | U∞·H/Re | Воздух при 20 °C: ≈ 1,5·10⁻⁵ м²/с. |
| Режим течения | — | — | laminar / les | по Re | LES — только при Re > 1000. |
| Коэффициент Смагоринского | Cs | — | 0…0,3 | 0,14 | Только для режима LES. |
| Профиль входа | — | — | равномерный / логарифмический | равномерный | Логарифмический — профиль приземного слоя. |
| Длина домена | Lx | м | 4…20 · H | 8·H | Плюс место под след. |
| Высота домена | Ly | м | 2…6 · H | 3·H | Малое значение искажает картину. |
| Сетка | nx × ny | ячеек | 40…300 | 160 × 72 | Не меньше 15–20 ячеек на высоту здания. |
| Итерации | N | шагов | 100…50 000 | 8 000 | Для установившегося течения. |
| Коэффициент давления | Cp | — | −3…1,5 | — | Безразмерный; нормировка — от набегающего потока. |
| Коэффициент сопротивления | Cd | — | 0,5…3 | — | Опыт для изолированного квадрата при Re = 200: ≈ 1,48. |
| Вертикальная сила | Cl | — | 0…6 | — | Суммарная вертикальная сила / (½ρU∞² · B). |
| Число Маха в решётке | Ma | — | ≤ 0,1 | — | Подбирается решателем автоматически. |

# Приложение Б. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Обтекание | Движение жидкости вокруг тела; в нашей задаче — воздуха вокруг здания. |
| Число Рейнольдса (Re) | Отношение инерционных сил к вязким: Re = U∞·H/ν. Определяет режим течения. |
| Пограничный слой | Тонкий слой у поверхности, в котором скорость растёт от нуля до скорости потока. |
| Отрыв потока | Отрыв пограничного слоя от стенки: за точкой отрыва жидкость не касается поверхности. |
| След (wake) | Область за телом с пониженной скоростью и повышенной турбулентностью. |
| Вихревая улица | Череда вихрей, отрывающихся поперёк потока; источник пульсаций нагрузки. |
| Коэффициент давления (Cp) | Cp = (p − p∞)/(½ρU∞²). Положителен там, где поток тормозится. |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | Cd = F_x/(½ρU∞²·A). Зависит от режима, формы, шероховатости и выбранной площади. |
| Функция тока (ψ) | Потенциал в двумерном течении: u = ∂ψ/∂y, v = −∂ψ/∂x. На стенках постоянна. |
| Завихрённость (ω) | ω = ∂v/∂x − ∂u/∂y. Показывает, где воздух закручивается. |
| Метод решётки Больцмана (LBM) | Метод, в котором состояние жидкости хранится в функциях распределения по направлениям скорости. |
| D2Q9 | Схема LBM: две размерности, девять направлений скорости (покой, четыре по осям, четыре диагональных). |
| Столкновение BGK | Правило перемешивания распределений в LBM; вязкость входит через время релаксации τ = 3ν_lb + ½. |
| Число Маха (Ma) | Отношение скорости потока к скорости звука; в решётке Ma ≤ 0,1 — условие несжимаемости. |
| LES | Моделирование крупных вихрей: крупные считаются, мелкие заменяются подсеточной моделью. |
| Модель Смагоринского | Подсеточная модель ν_t = (C_s·Δ)²·¦S¦; в программе Cs = 0,14. |
| Модель замыкания | Набор предположений о том, как неразрешённые вихри передают импульс (k-ε, k-ω, SST, RSM и др.). |
| Блокировка канала | Ограничение потока по высоте расчётного домена; в этой задаче она заметно повышает Cd. |
| Дискретизация времени | Расчёт идёт шагами; каждый шаг — одна итерация. Число итераций определяет, установилось ли течение. |

# Приложение В. Чек-лист проверки своего расчёта

Пройдите по этому списку после того, как получили результат. Все пункты — из физических проверок самой программы.

В полях нет NaN и бесконечностей (это видно по таблице и по картинам).

Отклонение массы меньше 1 % — расход на входе и выходе сходится.

Локальное число Маха в решётке меньше 0,25 — по U∞ такая норма была бы неверной.

Сквозь здание потока нет: максимальная скорость внутри здания меньше 1 % U∞.

На наветренной грани Cp > 0,2 и втрое больше, чем на заветренной.

Опорная скорость для Cp отличается от заданной U∞ не более чем на ±20 %.

Скорость в поле не превышает U∞ в разы без видимой причины — иначе ищите проблему с границами.

Картина устойчива к границам: отодвиньте верхнюю границу и смените вход — если картина в зоне интереса изменилась, доверять можно только тому, что от границы не зависит.

Для сравнения с опытом выбран правильный эталон: изолированное тело без земли, а не здание в натуре.

В тексте работы указано, на какой сетке и при каком числе итераций получен результат, и что расчёт двумерный.

Программа содержит и встроенные проверки: результат расчёта можно прогнать тестом из папки test — он проверяет физические условия, а не только отсутствие ошибок в коде.